Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 22354-77*

"Гайки высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры"

(введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 7 февраля 1977 г. N 309)

High-strength nuts of product grade В.

Construction and dimensions

Срок введения установлен с 1 января 1979 г. по 1 января 1990 г.

1. Стандарт распространяется на шестигранные гайки класса точности В к высокопрочным болтам по ГОСТ 22353-77.

2. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

"Рисунок. Конструкция и размеры гаек"

мм

------------------------T------T------T-----T------T-------T------T-------T-------T-------T--------¬

¦  Номинальный диаметр  ¦  16  ¦ (18) ¦ 20  ¦ (22) ¦  24   ¦ (27) ¦  30   ¦  36   ¦  42   ¦   48   ¦

¦       резьбы d        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦        ¦

+-----------------------+------+------+-----+------+-------+------+-------+-------+-------+--------+

¦Шаг резьбы             ¦  2   ¦        2,5        ¦      3       ¦  3,5  ¦   4   ¦  4,5  ¦   5    ¦

+-----------------------+------+------T-----T------+-------T------+-------+-------+-------+--------+

¦Высота m               ¦  15  ¦  16  ¦ 18  ¦  19  ¦  22   ¦      24      ¦  29   ¦  34   ¦   38   ¦

+-----------------------+------+------+-----+------+-------+--------------+-------+-------+--------+

¦Размер "под ключ" S    ¦  27  ¦  30  ¦ 32  ¦  36  ¦  41   ¦      46      ¦  55   ¦  65   ¦   75   ¦

+-----------------------+------+------+-----+------+-------+--------------+-------+-------+--------+

¦Диаметр описанной      ¦ 29,9 ¦ 33,3 ¦35,0 ¦ 39,6 ¦ 45,2  ¦     50,9     ¦ 60,8  ¦ 72,1  ¦  83,4  ¦

¦окружности е, не менее ¦      ¦      ¦     ¦      ¦       ¦              ¦       ¦       ¦        ¦

+----------T------------+------+------+-----+------+-------+------T-------+-------+-------+--------+

¦d_a       ¦не менее    ¦  16  ¦  18  ¦ 20  ¦  22  ¦  24   ¦  27  ¦  30   ¦  36   ¦  42   ¦   48   ¦

¦          +------------+------+------+-----+------+-------+------+-------+-------+-------+--------+

¦          ¦не более    ¦ 17,3 ¦ 19,4 ¦21,6 ¦ 23,8 ¦ 25,9  ¦ 29,2 ¦ 32,4  ¦ 38,9  ¦ 45,4  ¦  51,8  ¦

L----------+------------+------+------+-----+------+-------+------+-------+-------+-------+---------

Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

Пример условного обозначения гайки диаметром резьбы d = 20 мм, полем допуска 6Н, для болта с наименьшим временным сопротивлением дельта_в = 1100 МПа (110 кгс/мм2), климатического исполнения У, категории размещения 1:

Гайка М20-6Н.110 ГОСТ 22354-77

То же, климатического исполнения ХЛ, категории размещения 1:

Гайка М20-6Н.110.ХЛ1 ГОСТ 22354-77

3. Резьба - по ГОСТ 24705-81.

1-3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3а. Допуски, не указанные на чертеже и в таблице, а также методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей - по ГОСТ 1759.1-82.

3б. Дефекты поверхности и методы контроля - по ГОСТ 1759.3-83.

3а, 3б. (Введены дополнительно, Изм. N 1).

4. Технические требования - по ГОСТ 22356-77.

5. Теоретическая масса гаек приведена в справочном приложении.

Приложение

Справочное

Теоретическая масса гаек

----------------T------------------T------------------T-----------------¬

¦  Номинальный  ¦  Теоретическая   ¦   Номинальный    ¦  Теоретическая  ¦

¦диаметр резьбы ¦  масса 1000 шт.  ¦диаметр резьбы d, ¦ масса 1000 шт.  ¦

¦     d, мм     ¦     гаек, кг     ¦        мм        ¦    гаек, кг     ¦

¦               ¦ приблизительно = ¦                  ¦приблизительно = ¦

+---------------+------------------+------------------+-----------------+

¦      16       ¦        50        ¦       (27)       ¦       224       ¦

¦               ¦                  ¦                  ¦                 ¦

¦     (18)      ¦        66        ¦        30        ¦       213       ¦

¦               ¦                  ¦                  ¦                 ¦

¦      20       ¦        80        ¦        36        ¦       368       ¦

¦               ¦                  ¦                  ¦                 ¦

¦     (22)      ¦       108        ¦        42        ¦       611       ¦

¦               ¦                  ¦                  ¦                 ¦

¦      24       ¦       171        ¦        48        ¦       921       ¦

L---------------+------------------+------------------+------------------