Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 22355-77*

"Шайбы класса точности С к высокопрочным болтам. Конструкция и размеры"

(утв. Госстандартом СССР)

Product grade С washes for high-strength bolts. Construction and dimensions

Срок введения установлен с 1 января 1979 г. по 1 января 1990 г.

1. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

"Рисунок. Конструкция и размеры шайб"

мм

----------------T------------------T------------------T-----------------¬

¦  Номинальный  ¦       d_1        ¦       d_2        ¦        s        ¦

¦диаметр резьбы ¦                  ¦                  ¦                 ¦

¦     болта     ¦                  ¦                  ¦                 ¦

+---------------+------------------+------------------+-----------------+

¦      16       ¦        18        ¦        37        ¦                 ¦

¦               ¦                  ¦                  ¦                 ¦

¦     (18)      ¦        20        ¦        39        ¦        4        ¦

¦               ¦                  ¦                  ¦                 ¦

¦      20       ¦        22        ¦        44        ¦                 ¦

+---------------+------------------+------------------+-----------------+

¦     (22)      ¦        24        ¦        50        ¦      5; 6*      ¦

¦               ¦                  ¦                  ¦                 ¦

¦      24       ¦        26        ¦        56        ¦                 ¦

+---------------+------------------+------------------+-----------------+

¦     (27)      ¦        30        ¦        66        ¦                 ¦

¦               ¦                  ¦                  ¦                 ¦

¦      30       ¦        33        ¦        66        ¦        6        ¦

¦               ¦                  ¦                  ¦                 ¦

¦      36       ¦        39        ¦        78        ¦                 ¦

+---------------+------------------+------------------+-----------------+

¦      42       ¦        45        ¦        90        ¦        8        ¦

¦               ¦                  ¦                  ¦                 ¦

¦      48       ¦        52        ¦       100        ¦                 ¦

L---------------+------------------+------------------+------------------

______________________________

* Толщина шайб, применяемых в мостостроении.

Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

Пример условного обозначения шайбы для болта диаметром резьбы 20 мм:

Шайба 20 ГОСТ 22355-77

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Технические требования - по ГОСТ 22356-77.

2а. Предельные отклонения размеров и допуски формы и расположения поверхностей - по ГОСТ 18123-82.

2б. Шероховатость и допускаемые дефекты поверхности шайб - по ГОСТ 18123-82.

2а, 2б. (Введены дополнительно, Изм. N 1).

3. Теоретическая масса шайб приведена в справочном приложении.

Приложение

Справочное

Теоретическая масса шайб

-----------------T-----------------T------------------T-----------------¬

¦  Номинальный   ¦  Теоретическая  ¦   Номинальный    ¦  Теоретическая  ¦

¦ диаметр резьбы ¦ масса 1000 шт.  ¦  диаметр резьбы  ¦ масса 1000 шт.  ¦

¦   болта, мм    ¦    шайб, кг     ¦    болта, мм     ¦    шайб, кг     ¦

¦                ¦ приблизительно= ¦                  ¦ приблизительно= ¦

+----------------+-----------------+------------------+-----------------+

¦       16       ¦      25,8       ¦       (27)       ¦      127,8      ¦

¦                ¦                 ¦                  ¦                 ¦

¦      (18)      ¦      27,6       ¦        30        ¦      120,7      ¦

¦                ¦                 ¦                  ¦                 ¦

¦       20       ¦      35,8       ¦        36        ¦      168,7      ¦

¦                ¦                 ¦                  ¦                 ¦

¦      (22)      ¦      59,3       ¦        42        ¦      299,5      ¦

¦                ¦                 ¦                  ¦                 ¦

¦       24       ¦      75,8       ¦        48        ¦      359,7      ¦

L----------------+-----------------+------------------+------------------

(Измененная редакция, Изм. N 1).