ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

| ГАЙКИ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СОСУДОВ И АППАРАТОВ НА ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 9,81 ДО 98,1 МПа (СВЫШЕ 100 ДО 1000 КГС/СМ2). Типы. Конструкция и размеры. | ОСТ 26-01-140-81 Взамен ОСТ 26-1360-75 |
| --- | --- |

Приказом Всесоюзного производственного объединения Союзхиммаш № 173 от 30 октября 1981 г. срок действия

с 01.07.1982 г.

до 01.01.1997 г.

Настоящий стандарт распространяется на гайки для резьбовых соединений сосудов и аппаратов, применяемых в химической, нефтехимической и смежных отраслях промышленности на давление свыше 9,81 до 98,1 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2) и при расчетной температуре стенки сосуда от минус 40 до плюс 420 °С.

Примечание. В технически обоснованных случаях на сварные аппараты газовой промышленности на давление не свыше 15,7 МПа (не свыше 160 кгс/см2) допускается распространение отраслевого стандарта ОСТ 26-2041-77 (,  - предел текучести материала корпуса аппарата, соответственно, при расчетной температуре и 20 °С).

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

- 1. ТИПЫ ГАЕК

Стандарт устанавливает следующие типы гаек:

Тип А - гайка для затяжки фланцевого соединения гаечным ключом;

Тип Б - гайка для затяжки фланцевого соединения гидродомкратом.

- 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

2.1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в таблице.

Длина резьбы гаек установлена из условия, что отношение временного сопротивления материала шпильки () к временному сопротивлению материала гайки () (при расчетной температуре) должно быть:

для гаек с номинальным диаметром резьбы до 120 мм менее или равно 1,3, т. е.:

для гаек с номинальным диаметром резьбы свыше 120 мм менее или равно 1,25 , т.е.

ТИП А

Черт. 1.

ТИП Б

Черт. 2.

РАЗМЕРЫ ГАЕК

мм

| Номинальный диаметр резьбы D | Шаг резьбы Р | Размер S «под ключ |  | Диаметр описанной окружности D1 (не менее) | Высота гайки В | Диаметр наружных проточек D2 | Диаметр внутренней проточки d1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальный | Пред. откл. |  |  |  |  |
| 56 | 5,5 | 85 | - 1,40 | 95 | 80 | 83 | 58 |
| 60 |  | 90 |  | 100 | 85 | 88 | 62 |
| 64 | 6 | 95 |  | 105 | 90 | 93 | 66 |
| 68 |  | 100 |  | 110 | 95 | 98 | 79 |
| 72 |  | 105 |  | 115 | 100 | 103 | 74 |
| 76 |  | 110 |  | 122 | 105 | 108 | 78 |
| 80 |  | 115 |  | 128 | 110 | 113 | 82 |
| 85 |  | 125 | - 1,60 | 140 | 115 | 123 | 87 |
| 90 |  | 130 |  | 145 | 120 | 128 | 92 |
| 95 |  | 140 |  | 155 | 125 | 138 | 97 |
| 100 |  | 145 |  | 162 | 130 | 143 | 102 |
| 105 |  | 150 |  | 170 | 135 | 148 | 107 |
| 110 |  | 155 |  | 175 | 140 | 153 | 112 |
| 115 |  | 170 |  | 192 | 145 | 168 | 117 |
| 120 |  | 175 | - 1,90 | 195 | 150 | 173 | 122 |
| 125 |  | 180 |  | 202 | 155 | 178 | 127 |
| 130 |  | 185 |  | 210 | 160 | 183 | 132 |
| 140 |  | 200 |  | 225 | 180 | 198 | 142 |
| 150 |  | 210 |  | 236 | 190 | 208 | 152 |
| 160 |  | 225 |  | 255 | 200 | 223 | 162 |
| 170 |  | 240 |  | 270 | 210 | 238 | 172 |
| 180 |  | 255 |  | 290 | 220 | 253 | 182 |
| 190 |  | 270 |  | 305 | 230 | 268 | 192 |
| 200 |  | 290 |  | 330 | 240 | 288 | 202 |

Продолжение

мм

| Номинальный диаметр резьбы D | Радиус сферы R | Диаметр отверстия d3 для типа Б | Ширина проточки b | Ширина проточки b1 для типа Б | Расстояние до оси отверстия b2 для типа Б | Глубина сверления b3 для типа Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 150 | 12 | 10 | 20 | 12 | 10 |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 190 | 15 |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  | 25 | 15 | 12 |
| 76 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 240 |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | 15 |  |  | 15 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 300 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 20 |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  | 30 | 20 | 20 |
| 120 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 380 |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  | 22 |
| 150 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 480 |  | 20 |  |  | 25 |
| 170 |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  | 30 |
| 190 |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Неуказанные предельные отклонения размеров отверстий Н14, валов h14, остальных .

2. Допускается поверхности граней гаек механически не обрабатывать при условии их изготовления из шестигранного проката или точных штамповок шестигранного сечения.

Примеры условных обозначений

Гайка типа А, с диаметром резьбы 64 мм, с крупным шагом резьбы 6 мм из стали марки 30ХМА:

Гайка АМ64 - 30ХМА ОСТ 26-01-140-81

Гайка типа Б, с диаметром резьбы 100 мм, с мелким шагом резьбы 6 мм из стали марки 40Х:

Гайка БМ100×6 - 40Х ОСТ 26-01-140-81

2.2. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81 (СТ СЭВ 182-75), ГОСТ 8724-81 (СТ СЭВ 181-75).

Профиль резьбы - по ГОСТ 9150-81 (СТ СЭВ 180-75).

Предельные отклонения размера отверстия под резьбу - по ГОСТ 19257-73.

Предельные отклонения резьб и длины свинчивания - по ГОСТ 16093-81 (СТ СЭВ 640-77). Поля допусков - 6Н.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Остальные технические требования - по ОСТ 26-01-144-81

2.4. Теоретическая масса гаек приведена в справочном приложении.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

- ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА ГАЕК

| Номинальный диаметр резьбы, мм | Теоретическая масса гаек, кг, типов |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б |
| 56 | 2,44 | 2,24 |
| 60 | 2,84 | 2,65 |
| 64 | 3,30 | 3,09 |
| 68 | 3,88 | 3,66 |
| 72 | 4,42 | 4,10 |
| 76 | 5,04 | 4,69 |
| 80 | 5,72 | 5,35 |
| 85 | 7,20 | 6,71 |
| 90 | 7,91 | 7,40 |
| 95 | 9,78 | 9,22 |
| 100 | 10,71 | 10,12 |
| 105 | 11,65 | 11,03 |
| 110 | 12,61 | 11,97 |
| 115 | 16,74 | 15,67 |
| 120 | 17,92 | 16,82 |
| 125 | 19,38 | 18,24 |
| 130 | 20,75 | 19,57 |
| 140 | 28,58 | 26,94 |
| 150 | 30,91 | 29,49 |
| 160 | 37,41 | 35,79 |
| 170 | 44,91 | 43,15 |
| 180 | 53,30 | 51,29 |
| 190 | 62,66 | 60,48 |
| 200 | 77,41 | 75,01 |

Примечание.

Масса подсчитана из условия плотности материала - 7,85 г/см3.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Типы гаек. Error: Reference source not found 2. Конструкция и размеры.. Error: Reference source not found Приложение Теоретическая масса гаек. Error: Reference source not found